Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung | Einzelpreis |
| --- | --- | --- |
| 1 | ..........Stück Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ |  |
|  | herstellen. |  |
|  | Mit Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ aus Beton auf |  |
|  | bauseitigem Baumquartier herstellen. |  |
|  | Güteeigenschaften nach DIN EN 1339 |  |
|  | Flächenlast max. 10kN/m² |  |
|  | Einzelradlast max. 15 kN. |  |
|  | Abmessung: quadratische Abdeckung, gelocht |  |
|  |  Typ I, 150/150 cm; |  |
|  | bestehend aus 2 Einzelelementen |  |
|  | Dicke 12 cm. |  |
|  | Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Innenöffnung 50 cm |  |
|  | 2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm |  |
|  |  Typ IA, 160/160 cm; |  |
|  | bestehend aus 2 Einzelelementen |  |
|  | Dicke 12 cm. |  |
|  | Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Innenöffnung 50 cm |  |
|  | 2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 250 cm |  |
|  |  Typ II, 200/200 cm; |  |
|  | bestehend aus 2 Einzelelementen |  |
|  | Dicke 12 cm |  |
|  | Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Innenöffnung 50 cm |  |
|  | 2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 300 cm |  |
|  |  Typ III, 250/250 cm; |  |
|  | bestehend aus 2 Einzelelementen |  |
|  | Dicke 12 cm |  |
|  | Einsatzring 120/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Einsatzring 50/75 cm, 2-teilig |  |
|  | Innenöffnung 50 cm |  |
|  | 2 Auflagebalken 16/24 cm, L = 350 cm |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Farben: |  grau |  |
|  |  |  Oberflächen passend zu allen |  |
|  |  | Pfenning-Pflastersystemen |  |
|  | Pfenning Baumquartier-Abdeckung „Auwald“ auf Auflagebalken |  |  |
|  | höhengerecht an die anschließenden Befestigungen versetzen. |  |  |
|  | 4 Betonfundamente für Auflagebalken oder Stützelemente |  |  |
|  | herstellen aus Beton C 12/15. |  |  |
|  | Aushub für Fundamente in erforderlicher Größe herstellen, |  |  |
|  | überschüssigen Aushub beseitigt AN. |  |  |
|  | Auflagebalken auf Ausgleichsmörtelschicht, Mörtel MG III DIN |  |  |
|  | 1053, aufsetzen und entsprechend Erfordernis höhen- und |  |  |
|  | Fluchtgerecht ausrichten. |  |  |
|  | Abdeckung auflegen auf Ausgleichsmörtelschicht MG III. |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |