Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...............m Randeinfassung aus Pfenning Hochbord/Rundbord |  |  |  |
|  | herstellen. |  |  |  |
|  | Mit Pfenning Hochbordsteinen/Rundbordsteinen aus Beton mit |  |  |  |
|  | erhöhter Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem |  |  |  |
|  | Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. |  |  |  |
|  | Witterungswiderstand |  | Klasse: D, |  |
|  | Abriebwiderstand |  | Klasse: I. |  |
|  | ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340. |  |  |  |
|  |  Hochbordsteine mit Vorsatzbeton aus Hartgestein-Edelsplitt |  |  |  |
|  | Abmessungen / Bezeichnungen nach DIN 483:2004: |  |  |  |
|  |  | - HB 150/250 mm, 1000 mm |  |  |
|  |  | - HB 150/250 mm, 500 mm (1/2-Stein) |  |  |
|  |  | - HB 150/300 mm, 1000 mm |  |  |
|  |  | - HB 150/300 mm, 500 mm (1/2-Stein) |  |  |
|  |  | - HB 180/300 mm, 1000 mm |  |  |
|  |  | - HB 180/300 mm, 500 mm (1/2-Stein) |  |  |
|  |  Rundbordsteine mit Vorsatzbeton aus Hartgestein-Edelsplitt |  |  |  |
|  | Abmessungen / Bezeichnungen nach DIN 483:2004: |  |  |  |
|  |  | - RB 150/220 mm, 1000 mm |  |  |
|  |  | - RB 150/220 mm, 500 mm (1/2-Stein) |  |  |
|  |  | - RB 180/220 mm, 1000 mm |  |  |
|  |  | - RB 180/220 mm, 500 mm (1/2-Stein) |  |  |
|  |  Übergangssteine (Absenker) Hochbord /Rundbord |  |  |  |
|  |  | - HB 150/300 mm auf RB 150/220 mm (Rechts) |  |  |
|  |  | - HB 150/300 mm auf RB 150/220 mm (Links) |  |  |
|  |  | - HB 180/300 mm auf RB 180/220 mm (Rechts) |  |  |
|  |  | - HB 180/300 mm auf RB 180/220 mm (Links) |  |  |
|  | Oberflächen /Farbe: betongrau, glatt |  |  |  |

Pfenning Abdeckung "Auwald"

| Pos. | Bezeichnung |  | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Erforderlichen zusätzlichen Aushub für Borde herstellen, Aushubsohle |  |  |
|  | verdichten, überschüssiges Material beseitigt AN (Bordsteingraben in |  |  |
|  | ungebundener Tragschicht). |  |  |
|  | Beton, auch mit Verzögerer, muss geschützt gelagert werden und nach |  |  |
|  | 2 Stunden vollständig verarbeitet sein. |  |  |
|  | Unterbeton |  C 12/15 |  |
|  |  |  C 20/25 |  |
|  | 15 bis 19 cm dick, herstellen. |  |  |
|  | Unterbeton 2-lagig, 1. Lage (min. 3/4 der Höhe) durch stampfen |  |  |
|  | verdichten; |  |  |
|  | 2. Lage "frisch in frisch", um das erforderliche Setzmaß überhöht |  |  |
|  | aufbringen. |  |  |
|  | Bordsteine mit engen Fugen höhen- und fluchtgerecht mit einem |  |  |
|  | geeignetem Werkzeug in den Beton hineintreiben. |  |  |
|  | Rückenstütze aus Beton |  C 12/15 |  |
|  |  |  C 20/25 |  |
|  | min. 15 cm breit, in Schalung einbringen und verdichten, "frisch in |  |  |
|  | frisch" mit dem Unterbeton, bis 10 cm unter OK Bordstein, Oberfläche |  |  |
|  | 3 cm nach außen geneigt. |  |  |
|  | Dehnungsfugen, wenn in der jeweiligen Position keine andere Angabe |  |  |
|  | gemacht wird, alle 5 m herstellen durch einlegen einer Dehnscheibe |  |  |
|  | aus Hartgummi oder Kunststoff entsprechend dem Bordsteinprofil. |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |
|  | Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim |  |  |
|  | Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 |  |  |
|  | www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de |  |  |